实验三 聚乙烯醇缩甲醛的制备

实验目的

1．熟悉聚合物中官能团反应的原理。

2．利用聚合物化学反应制备聚乙烯醇缩甲醛。

实验原理

聚乙烯醇可以与醛类(甲醛、乙醛、丁醛)进行特征反应——缩醛反应，生成六元环缩醛结构。聚乙烯醇缩甲醛是由聚乙烯醇相邻的羧基之间与甲醛作用，生成1，3—二氧六环的环状物，其反应可表示为：

试剂和仪器

聚乙烯醇,  36％甲醛溶液, 2.5mol/L 的盐酸溶液，10％的氢氧化钠溶液。

三颈烧瓶，回流冷凝管，温度计，搅拌器。

实验步骤

在装有搅拌器、回流冷凝管的三口烧瓶中加入4.5g聚乙烯醇及40mL水，搅拌下在95℃加热使其完全溶解。降温至90℃，加入2.5g36%的甲醛溶液，搅拌10分钟后加入2.5mol/L的盐酸溶液调pH值为2-3，搅拌下进行保温反应。随着反应的进行，溶液逐渐变粘稠，变浑浊，有气泡或絮状物产生时，迅速加入10％的NaoH溶液调pH值为7～8，再加30～35ml蒸馏水稀释后冷却降温，得粘稠透明状液体。

注意事项

注意反应体系中pH值的控制。

思考题：

为什么要调节pH值，pH值过高或过低分别有什么影响？